STN6448D-256彩色液晶显示控制器使用说明

一．结构。

640*480彩色液晶控制系统分为用户板，液晶显示控制板，液晶模块三部分，示意图如下：

用户板

液晶屏

液晶显示 控制板

用户板：可采用自制的单片机系统或本公司提供的单片机控制模块。
    液晶显示控制板：此控制板可支持本公司现有各种型号的液晶显示屏。

二．液晶显示控制板使用说明。

1．液晶显示控制板与用户板连接。

用户板和液晶显示控制板通过控制板的JP3插座连接，连接线采用1.27mm间距的扁平电缆。插座管脚顶视图如下：-

图为：

1．	5V                                           5V

□  О

О  О

О  О

О  О

О  О

О  О

О  О

О  О

О  О

О  О

О  О

О  О

О  О

О  О

О  О

3．	D0                                           A0

5．	D1											 A1

7．	D2											 /CS

9．	D3											 GND

11．	D4											 GND

13．	D5											 GND

15．	D6											 GND

17．	D7											 /RD

19．/WR											 BUSY

21．GND	5V

23．GND	5V

25．GND	5V

27．GND	5V

29．GND	5V

管脚说明：

5V：电源5V；

GND：接地；

[D7…D0]：单片机并行数据口线，接单片机[D7…D0]；

A1：液晶屏高位地址线，接单片机P0.0；

A0：液晶屏低位地址线，接单片机P0.1；

CS：液晶屏片选线，低电平有效，接单片机P2.7；

WR：写控制线，低电平有效，接单片机WR；

RD：读控制线，底电平有效，接单片机RD；

BUSY：液晶屏数据缓冲区忙信号反馈线；在用户不操作液晶时，BUSY信号是低电平，在用户向控制板写一字节数据后，控制板要将数据写入显示RAM中，这期间BUSY信号是高电平，数据写好后BUSY信号变成低电平，在BUSY信号为高期间，用户向控制板的操作无效。控制板自己写数据的时间小于0.7微秒，如用89C51单片机24MHz晶振时当用户用MOVX  DPTR，A指令写入一字节数据后，在写入下一字节之前只要有一个机器周期的间隔，就可以不考虑BUSY信号。

此种接法的片选地址为；7ffcH。（此为建议接法，用户可根据自己的需要进行改变，片选地址则要重新计算）

2．液晶显示控制板与液晶显示器连接。

液晶显示控制板与液晶显示器通过控制板的JP2连接，连接线采用34线1.27mm间距的扁平电缆。

管脚顶视图如下：

1.VCC											2.VCC

- O

O	O

O	O

O	O

O	O

O	O

O	O

O	O

O	O

O	O

O	O

O	O

O	O

O	O

O	O

O	O

O	O

3.GND											4.GND

5.VEE											6.

7.JM												8.VCC

9.FLM											10.CP

11.LP											12.VCON

13.LD7											14.LD6

15.LD5											16.LD4

17.LD3											18.LD2

19.LD1											20.LD0

21.GND											22.GND

23.UD7											24.UD6

25.UD5											26.UD4

27.UD3											28.UD2

29.UD1											30.UD0

31.GND											32.GND

33.VCC											34.VCC

3．液晶显示控制板上的电位器用来调整液晶屏的对比度，当显示效果不理想时可以调整电位器来改变显示效果。

三．操作说明

1．每一次写一点，8bit色深，共256色，总共4页显示缓冲，可以自由设定显示页和写入页，当写入一页完成后即可切换该页为显示页，方便连续的显示多帧图像。

2．写入数据最大带宽为3M（50/16），注意，这是最大带宽。

3．每写入或读出数据后X方向或Y方向是否要自动加一可以通过参数分别自由设定。

敬请用户注意：

1．本控制器编程特别简单，不要想象的跟VGA卡或其他的LCD控制器那么复杂。

2．要写入一点，首先确定页号，包括显示页和读/写页，根据你的读写，确定X，Y是否自动增加

3．确定写入位置（X，Y）

4．确定颜色，即写入的数据

5．有更快的页面扫描速度

STN6448-256主要用于对颜色要求不高，但要求较快写入速度，图形显示较多的环境

四．编程方法：

约定

port0：指a1=0,a0=0

port1：指a1=0,a0=1

port2：指a1=1,a0=0

port3：指a1=1,a0=1

1.写屏

- 向port 1写参数 (a1=0 a0=1)

bit7=1----------x方向不自动增加

bit6=1 ----------y方向不自动增加

bit[5….4] ------指定显示页的页号

bit3--------------保留

bit2=1-----------该位输出到LCD 插座的PIN7，利用该位可以实现关屏（接LCD 的  ON/OFF）

bit[1…0]--------指定读/写页的页号

- 读port 1(a1=0 a0=1),通过此操作确定前面向PORT1口写的是参数而不是数据

2.写X

- 向port1写x的bit [9…8] (对应关系为X8àDO ,X9àD1)

- 向port1写x的bit[7….0] (对应关系为X[7….0]àD[7…0]

3.写Y

- 向port2(a1=1,a0=0)写y的bit8，对应关系为Y8àD0，该位为1则读/写下半屏

B》 向port2(a0=0,a1=1)写y的 bit[7…0] ，对应关系为Y[0…7]àD[0…7]

4.写数据

A》写 x (如果使用当前x，则跳过此步)

B》写 y (如果使用当前y，则跳过此步)

C》向 port0写数据 (a0=0,a1=0) 即可在指定X、Y处显示出所需点。

5.读数据 （如需对显存中数据做修改，可操作此步骤，平时可跳过此步骤）

- 写 y (如果使用当前y，则跳过此步)

- 向port1写x的bit [9…8]

- 向port3写x的bit[7….0]  (a1=1 a0=1)

- 从port 0 (a0=0,a1=0)读数据

每次写一点，8bit色深，共256色，其意义为

BIT7  红色高

BIT6  红色中

BIT5  红色低

BIT4  绿色高

BIT3  绿色中

BIT2  绿色低

BIT1  黄色高

BIT0  黄色低

如白色为全1，黑色为全0，高亮红为BIT7、BIT6、BIT5为1，其他数据为0，